Formlabs API 기반

3D프린터 원격제어 시스템

Phase 1: Web API 개발 설계서

| 🖨️ Form 4 4대 실시간 모니터링 | 🔔 알림 시스템 완료/에러 자동 알림 | 📊 대시보드 진행률/상태 시각화 | ⚡ WebSocket 실시간 업데이트 |
| --- | --- | --- | --- |

오리누 주식회사

2025년 1월 | 작성자: 정태민

1. 개요

1.1 프로젝트 목표

Formlabs Form 4 3D프린터 4대의 상태를 실시간으로 모니터링하고, 프린트 완료/에러 발생 시 자동으로 알림을 발송하는 시스템을 구축합니다.

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 궁극적 목표 | 서버가 3D프린터 현황 모니터링 + 로봇 작업 지시 + 전체 공정 자동화 제어 |
| Phase 1 목표 | 웹/앱에서 프린터 상태 모니터링 + 완료/에러 알림 시스템 |
| 개발 기간 | 2주 (2025년 1월 ~ 2월) |

1.2 기술 스택

| 영역 | 기술 | 선정 이유 |
| --- | --- | --- |
| Backend | Python FastAPI | Formlabs 공식 Python 라이브러리 지원 |
| HTTP Client | httpx | 비동기 지원, 타임아웃 관리 용이 |
| 실시간 통신 | WebSocket | 양방향 실시간 업데이트 |
| 데이터 검증 | Pydantic v2 | 타입 안정성, 자동 문서화 |
| 배포 | Docker | 환경 일관성, 쉬운 배포 |

2. 시스템 아키텍처

2.1 전체 구조

Web API 기반 하이브리드 아키텍처를 채택하여, 클라우드를 통한 모니터링과 향후 Local API를 통한 제어를 병행합니다.

[ 클라이언트 ] 웹 대시보드 / 모바일 앱 / 관리자 PC ↓ HTTPS / WebSocket [ FastAPI 백엔드 서버 ] 프린터 상태 폴링 (15초) → 상태 변경 감지 → 알림 발송 ↓ HTTPS (OAuth 2.0) [ Formlabs Web API ] api.formlabs.com (클라우드) ↓ [ Form 4 프린터 4대 ] Printer #1 ¦ Printer #2 ¦ Printer #3 ¦ Printer #4

2.2 데이터 흐름

| 단계 | 설명 |
| --- | --- |
| 1 | 백엔드 서버가 주기적으로 Formlabs Web API 폴링 (15초 간격) |
| 2 | 프린터 상태 (진행률, 레이어, 잔여 시간 등) 파싱 및 캐싱 |
| 3 | 이전 상태와 비교하여 변경 감지 (PRINTING → FINISHED, ERROR 등) |
| 4 | 상태 변경 시 알림 발송 (이메일, 슬랙, 푸시) |
| 5 | WebSocket을 통해 연결된 클라이언트에 실시간 업데이트 푸시 |

3. 모듈 구조

3.1 프로젝트 디렉토리

| 경로 | 역할 |
| --- | --- |
| app/main.py | FastAPI 앱 팩토리, 라이프사이클 관리 |
| app/core/config.py | 환경 설정 (API 키, 폴링 주기, 알림 설정) |
| app/core/auth.py | OAuth 2.0 토큰 관리 (발급, 자동 갱신) |
| app/schemas/printer.py | Pydantic 데이터 모델 (프린터, 작업, 알림) |
| app/services/formlabs_client.py | Formlabs Web API 호출 클라이언트 |
| app/services/polling_service.py | 상태 폴링, 변경 감지, 알림 트리거 |
| app/services/notification_service.py | 알림 발송 (이메일, 슬랙, FCM) |
| app/api/routes.py | REST API 엔드포인트, WebSocket |

3.2 핵심 클래스

FormlabsAuthManager (인증 관리)

| 메서드 | 설명 |
| --- | --- |
| initialize() | 초기 토큰 발급 (앱 시작 시 호출) |
| get_valid_token() | 유효한 토큰 반환 (만료 임박 시 자동 갱신) |
| _refresh_token() | OAuth 2.0 토큰 갱신 (24시간 만료) |

PrinterPollingService (폴링 서비스)

| 메서드 | 설명 |
| --- | --- |
| start() | 폴링 루프 시작 |
| stop() | 폴링 중지 |
| on_notification(handler) | 알림 콜백 등록 |
| on_update(handler) | 업데이트 콜백 등록 (WebSocket용) |
| get_current_data() | 현재 대시보드 데이터 반환 |

4. API 명세

4.1 REST API 엔드포인트

| Method | Endpoint | 설명 |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/dashboard | 대시보드 전체 데이터 (프린터 4대 요약) |
| GET | /api/v1/printers | 프린터 목록 |
| GET | /api/v1/printers/{serial} | 특정 프린터 상태 |
| GET | /api/v1/printers/{serial}/refresh | 상태 즉시 새로고침 |
| GET | /api/v1/prints | 프린트 이력 (필터링 가능) |
| GET | /api/v1/system/token-status | API 토큰 상태 확인 |
| WS | /api/v1/ws | WebSocket 실시간 업데이트 |

4.2 Formlabs Web API 사용 엔드포인트

| Formlabs API 엔드포인트 | 용도 |
| --- | --- |
| POST /developer/v1/o/token/ | OAuth 2.0 토큰 발급 |
| GET /developer/v1/printers/ | 전체 프린터 상태 조회 |
| GET /developer/v1/printers/{serial}/ | 특정 프린터 상세 정보 |
| GET /developer/v1/prints/ | 프린트 이력 조회 |
| GET /developer/v1/events/ | 이벤트 조회 (완료, 에러 등) |

4.3 Rate Limit 대응

| 제한 | 대응 전략 |
| --- | --- |
| IP당 100 req/sec | 폴링 주기 15초 이상 유지 |
| 사용자당 1500 req/hr | 4대 프린터 일괄 조회 (1회 호출) |
| 429 응답 시 | Retry-After 헤더 확인 후 대기 |

5. 알림 시스템

5.1 알림 유형

| 유형 | 트리거 조건 | 중요도 |
| --- | --- | --- |
| 🎉 PRINT_COMPLETE | PRINTING → FINISHED 상태 변경 | 일반 |
| ⚠️ PRINT_ERROR | ERROR 상태 감지 | 긴급 |
| ⚠️ LOW_RESIN | 레진 잔량 100ml 이하 | 주의 |
| 🔴 PRINTER_OFFLINE | 5분 이상 통신 없음 | 주의 |

5.2 알림 채널

| 채널 | 설정 필요 항목 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 이메일 | SMTP_HOST, SMTP_USER, SMTP_PASSWORD | Gmail 앱 비밀번호 권장 |
| 슬랙 | SLACK_WEBHOOK_URL | Incoming Webhook 앱 |
| 푸시 (FCM) | FCM_SERVER_KEY | Firebase 프로젝트 필요 |

6. 배포 가이드

6.1 Docker 배포

Docker 컨테이너를 사용하여 일관된 환경에서 배포합니다.

| 단계 | 명령어 / 작업 |
| --- | --- |
| 1 | 프로젝트 디렉토리에 .env 파일 생성 (API 키 등 설정) |
| 2 | docker-compose up -d --build |
| 3 | http://서버IP:8000/docs 접속하여 API 문서 확인 |
| 4 | http://서버IP:8000/health 로 헬스체크 확인 |

6.2 환경 변수 체크리스트

| 환경 변수 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| FORMLABS_CLIENT_ID | ✅ 필수 | Dashboard에서 발급 |
| FORMLABS_CLIENT_SECRET | ✅ 필수 | Dashboard에서 발급 |
| PRINTER_SERIALS | ✅ 필수 | 모니터링할 프린터 시리얼 |
| POLLING_INTERVAL_SECONDS | 선택 | 기본값: 15초 |
| SLACK_WEBHOOK_URL | 선택 | 슬랙 알림 사용 시 |
| SMTP_* 설정들 | 선택 | 이메일 알림 사용 시 |

7. 다음 단계 (Phase 2 준비)

Phase 1 완료 후, Local API를 연동하여 원격 프린팅 기능을 구현합니다.

| Phase | 기능 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| Phase 2 | 원격 프린팅 (Local API) | STL 업로드 → 자동 출력 |
| Phase 3 | HCR 로봇 연동 | Modbus TCP, 이더넷 제어 |
| Phase 4 | YOLO 비전 검사 | 부품 식별, 불량 검출 |

— 문서 끝 —

작성일: 2025년 1월 29일 | 작성자: 정태민 | 오리누 주식회사