OpenMV Development Guidance

본 문서에서는 Ubuntu 기반의 WSL(Windows Subsystem of Linux)을 플랫폼으로 사용하여 설명한다. WSL은 윈도우 10, 11에서 사용 가능하며, 윈도우 11에서 사용을 권장한다. 우분투는 마이크로소프트 스토어에서 설치 가능하며, 버전은 Ubuntu 24.04.1 LTS 버전을 사용하였다.

OpenMV 프로젝트 컴파일 방법은 Docker를 이용하는 방법과 Git을 통해 소스를 전체 내려 받아 사용하는 두 가지 방법이 있다. Docker 방식을 사용하려면 우선 리눅스 빌드를 거친 후 사용해야 정상적인 Docker 이미지가 생성되니 문서의 내용을 순차적으로 따라 빌드를 하는 것이 좋다.

- Linux Build

  - 빌드 관련 패키지 설치

다음 명령줄을 수행하여 빌드 관련 기본 패키지를 설치한다.

sudo apt update

sudo apt install build-essential -y

  - GNU ARM Tool Chain 설치

TOOLCHAIN_PATH=${HOME}/cache/gcc

TOOLCHAIN_URL=https://developer.arm.com/-/media/Files/downloads/gnu/14.3.rel1/binrel/arm-gnu-toolchain-14.3.rel1-x86_64-arm-none-eabi.tar.xz

mkdir -p "$TOOLCHAIN_PATH"

wget --no-check-certificate -O - ${TOOLCHAIN_URL} | tar --strip-components=1 -Jx -C ${TOOLCHAIN_PATH}

echo "export PATH=\$HOME/cache/gcc/bin:\$PATH" >> ~/.bashrc

source ~/.bashrc

wget https://github.com/ARM-software/LLVM-embedded-toolchain-for-Arm/releases/download/release-18.1.3/LLVM-ET-Arm-18.1.3-Linux-x86_64.tar.xz

sudo tar -xvf LLVM-ET-Arm-18.1.3-Linux-x86_64.tar.xz -C /opt

  - Git을 통한 소스 코드 가져오기

아래 명령을 실행하면 git을 통해 소스를 가져온다. 소스를 통째로 끌고 오기 때문에 시간이 좀 소요되니 참고하기 바란다.

sudo apt install git -y

git clone --recursive https://github.com/openmv/openmv.git

sudo apt install python3-pip -y

sudo apt install pipx -y

pipx install ethos-u-vela

echo 'export PATH=$PATH:$HOME/.local/bin' >> ~/.bashrc

source ~/.bashrc

  - 컴파일 수행

cd openmv

make -j$(nproc) -C lib/micropython/mpy-cross

make -j$(nproc) TARGET=<TRAGET_NAME>

에러 발생 시 해당 명령줄을 다시 수행하면 정상적으로 컴파일 된다.

참고로 생성된 최종 BIN 파일은 “/openmv/build/bin”에 있다.

- Docker 방식

  - System Package Update

sudo apt update

  - Docker 필수 패키지 설치

Docker 사용을 위해 필요로 하는 필수 패키지를 설치한다.

sudo apt-get install ca-certificates curl gnupg lsb-release -y

  - Docker 설치

sudo apt install docker.io -y

  - make 설치

sudo apt install make

  - Docker Image Build 및 컴파일

앞서 리눅스 빌드에서 git을 통해 내려 받은 소스를 이용해 컴파일을 수행하면 된다.

다만 현재 서버에 올라와 있는 Dockerfile에 오류가 있어 이미지 생성에 실패하게 될 것이다. 따라서 첨부의 Dockerfile로 “/openmv/docker/Dockerfile”을 Overwrite한다.

이제 docker 디렉토리로 이동하여 이미지 생성 작업을 한다.

cd openmv/docker

sudo make TARGET=<TARGET NAME>

생성 결과는 위 그림과 같이 에러가 출력된다. 그럼에도 불구하고 이미지는 생성되었을 것이다. 확인하려면 다음 명령을 입력한다.

sudo docker images

sudo docker run -it -v /home/user_id/share:/share firmware-builder bash

make clean

make TARGET=OPENMV_AE3

실제 최종 실행 BIN 파일은 그림과 같이 “/build/bin”에 위치하므로 참고하기 바라며, 본 문서의 내용은 다음 웹페이지를 참조하였다.

https://github.com/openmv